TRƯỜNG CAO ĐẲNG BTEC FPT HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ BÁN DẪN

Giảng viên hướng dẫn: 	Nguyễn Hùng Sơn

Sinh viên thực hiện: 		Nguyễn Thanh Chính

Hồ Chí Công

Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Đình Chính
					Lê Văn Tâm

# DỰ ÁN: AIRGUARD-AI SoC

# PHẦN MỞ ĐẦU: DỰ ÁN AIRGUARD-AI SoC

## 1. Bối cảnh dự án

Trong quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp mạnh mẽ hiện nay, vấn đề chất lượng không khí không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn là mối đe dọa tiềm tàng về an toàn cháy nổ, rò rỉ khí độc tại các khu công nghiệp nằm kề khu dân cư. Tuy nhiên, các giải pháp quan trắc hiện tại thường vướng phải ba rào cản lớn:

- Phụ thuộc Cloud: Dữ liệu cảm biến phải gửi lên máy chủ để phân tích, gây ra độ trễ lớn và rủi ro gián đoạn khi đứt kết nối mạng.

- Thiếu tính thích nghi: Cảm biến thường bị "trôi" (Sensor Drift) theo thời gian và biến đổi môi trường, dẫn đến các báo động giả (False Alarms) gây thiệt hại kinh tế.

- Tiêu thụ điện năng cao: Không phù hợp cho việc triển khai mạng lưới giám sát trên diện rộng bằng năng lượng pin hoặc IoT.

## 2. Giải pháp AirGuard-AI SoC

Để giải quyết triệt để các thách thức trên, dự án AirGuard-AI đề xuất thiết kế một Hệ thống trên Chip (SoC) chuyên dụng hướng tới ứng dụng AI tại biên (Edge AI) cho mạng lưới Đô thị Thông minh.

AirGuard-AI không chỉ đơn thuần số hóa tín hiệu cảm biến mà còn mang đến năng lực "suy luận ngay tại chỗ" với các đặc tính cốt lõi:

- Trí tuệ nhân tạo cực nhẹ (TinyML): Tích hợp bộ tăng tốc phần cứng NPU 1D-CNN tự thiết kế, cho phép phân tích chuỗi dữ liệu khí thải theo thời gian thực (< 100 ms).

- Khả năng tự học (Online Learning Lite): Tiên phong ứng dụng thuật toán Sign-SGD ngay trên chip, giúp SoC tự động hiệu chỉnh trọng số (Weight Update) để thích nghi với sự thay đổi của cảm biến, đảm bảo độ chính xác duy trì theo năm tháng.

- Kiến trúc siêu tiết kiệm năng lượng: Hoạt động với công suất mục tiêu < 5 mW thông qua các kỹ thuật quản lý năng lượng và kiến trúc đa miền xung nhịp, phù hợp hoàn hảo với mạng lưới IoT đô thị.

## 3. Mục tiêu tham gia Cuộc thi "Thiết kế Vi mạch cho Đô thị Thông minh"

Với dự án này, nhóm hướng tới việc chứng minh khả năng làm chủ công nghệ lõi trong thiết kế vi mạch: từ việc xây dựng kiến trúc tập lệnh RISC-V, tối ưu hóa phần cứng AI (Hardware Accelerator), cho đến các giải pháp an toàn công nghiệp (SIL-2).

AirGuard-AI được kỳ vọng sẽ trở thành "bộ não" cục bộ đáng tin cậy, đóng góp một mắt xích quan trọng vào việc xây dựng hạ tầng Đô thị Thông minh – nơi mọi rủi ro về môi trường đều được phát hiện và xử lý ngay từ những mili-giây đầu tiên

# Phần 2: Đặc tả kỹ thuật

Kiến trúc Hệ thống trên Chip (SoC) tích hợp AI thích nghi cho Quan trắc và Cảnh báo Khí thải Công nghiệp

## 1. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

AirGuard-AI là một SoC chuyên dụng (Domain-Specific SoC) được thiết kế để giải quyết bài toán giám sát khí thải trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Hệ thống kết hợp sức mạnh xử lý linh hoạt của lõi RISC-V và hiệu suất tính toán vượt trội của nhân NPU (Neural Processing Unit) tự thiết kế, cho phép thực hiện AI Inference và học máy tại biên (Online Learning) với mức tiêu thụ năng lượng cực thấp.

## 2. CHỈ SỐ KỸ THUẬT CỐT LÕI (PPA TARGETS)

| Thông số | Mục tiêu kỹ thuật | Ghi chú thiết kế |
| --- | --- | --- |
| Công suất (Power) | < 5 mW | Tối ưu bằng Clock Gating và đa miền cung cấp điện. |
| Hiệu suất (Latency) | < 100 ms | Đáp ứng thời gian thực từ lúc lấy mẫu đến khi ra quyết định. |
| Diện tích (Area) | ~0.40 mm2 | Ước tính trên tiến trình ASIC 65nm (25% tài nguyên Basys 3). |
| Độ chính xác số học | 16-bit Signed | Định dạng Fixed-point Q1.15 tối ưu cho phần cứng. |

## 3. ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (ARCHITECTURE)

### 3.1. Phân miền Xung nhịp & Bus (Multi-clock Domain)

- System Domain (50 MHz): Chạy lõi RISC-V, Bus Interconnect (AXI-4) và các ngoại vi UART, WDT, GPIO.

- Compute Domain (100 MHz): Chạy nhân tăng tốc NPU để tối đa hóa throughput.

- Cơ chế CDC: Sử dụng Async FIFO và 2-FF Synchronizer để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu xuyên miền xung nhịp.

### 3.2. Nhân tăng tốc NPU (Neural Processing Unit)

- Dataflow: Weight Stationary giúp giảm thiểu 70% năng lượng tiêu thụ cho truy cập bộ nhớ.

- Micro-architecture: Mảng Parallel MAC Array (16 bộ nhân-cộng song song) cho phép xử lý 1D-CNN tốc độ cao.

- Arithmetic: Tích hợp logic Bão hòa (Saturation) để chống tràn số, đảm bảo độ ổn định cho mô hình AI.

### 3.3. Lõi xử lý RISC-V (Controller)

- Kiến trúc: RV32E (Embedded) tối giản diện tích, pipeline 2 tầng.

- Vai trò: Điều phối toàn hệ thống, quản lý Bootloader, thực thi thuật toán thích nghi và giao tiếp ngoại vi.

## 4. CÁC TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ (KEY DIFFERENTIATORS)

### 4.1. Online Learning Lite (Sự thích nghi thông minh)

Hệ thống tích hợp thuật toán Sign-SGD cho phép cập nhật trọng số (Weight Update) trực tiếp tại biên. Điều này giúp SoC tự hiệu chỉnh để bù đắp sai số do sự "trôi" cảm biến (Sensor Drift) theo thời gian mà không cần can thiệp từ máy chủ cloud.

### 4.2. Hệ thống An toàn Công nghiệp (Industrial Safety)

Tuân thủ tư duy thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 61508 / EN 50271:

- Dual-window Watchdog (WDT): Giám sát song song cả Firmware và phần cứng NPU.

- BIST (Built-In Self-Test): Tự kiểm tra logic tính toán ngay khi khởi động.

- Fail-safe Logic: Cơ chế phần cứng độc lập tự động kích hoạt báo động khi phát hiện lỗi hệ thống hoặc CPU bị treo.

### 4.3. Bảo mật & Riêng tư (Privacy by Design)

Mọi quyết định AI được thực hiện hoàn toàn tại biên (Edge). Không có dữ liệu cảm biến thô nào được truyền ra ngoài, chỉ có các gói tin cảnh báo mã hóa được gửi đi qua UART/Wi-Fi.

## 5. ĐẶC TẢ ANALOG & LAYOUT (PHYSICAL DESIGN)

Phần này khẳng định AirGuard-AI không chỉ là code logic mà là một thực thể vật lý tối ưu.

### 5.1. Khối Analog & Mixed-Signal (AMS)

- ADC Interface: Tích hợp bộ chuyển đổi ADC 12-bit (Sử dụng XADC nội bộ trên FPGA cho bản Demo và IP ADC ngoại vi cho ASIC).

  - Tốc độ lấy mẫu: Biến thiên từ 10 Hz (Idle) đến 100 Hz (Alert) để tối ưu công suất.

- Sensor Interface:

  - Heater Control: Khối PWM tích hợp với dải tần 25 kHz để điều khiển ổn định nhiệt độ cho cảm biến MOX.

  - Signal Conditioning: Sử dụng các bộ lọc Analog thông thấp (Low-pass) tích hợp trước ADC để khử nhiễu tần số cao từ môi trường công nghiệp.

### 5.2. Đặc tả Layout & Physical Design

- Công nghệ mục tiêu: ASIC 65nm CMOS Process.

- Diện tích (Area): Dự kiến 0.40 mm2.

  - SRAM Density: Chiếm 60% diện tích (Bố trí theo cụm Multi-bank để giảm chiều dài dây dẫn).

  - NPU Logic: Chiếm 25% (Tối ưu Floorplan theo dạng mảng PE để rút ngắn đường đi của dữ liệu).

- Chiến lược Routing:

  - Sử dụng mạng lưới Power Mesh dày đặc để giảm sụt áp (IR Drop) khi nhân NPU hoạt động ở tần số 100 MHz.

  - Clock Tree Synthesis (CTS): Sử dụng cấu trúc H-Tree để cân bằng độ lệch xung nhịp (Skew) giữa miền RISC-V (50 MHz) và NPU (100 MHz).

## 6. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

### Giai đoạn 1: Kiến trúc & Mô hình hóa

- Xây dựng Dataset: Thu thập dữ liệu khí thải, thực hiện huấn luyện và lượng tử hóa mô hình 1D-CNN trên Python.

- Python Golden Model: Hoàn thành mô hình mô phỏng bit-true của nhân NPU và bộ lọc FIR để làm cơ sở đối chiếu cho phần cứng.

- Chốt Spec Analog: Xác định sơ đồ chân (Pin-out) và dải điện áp làm việc cho cảm biến.

### Giai đoạn 2: Thiết kế RTL & Tích hợp IP Analog

- Phát triển Nhân NPU: Thiết kế RTL cho mảng Parallel MAC, FSM điều khiển và bộ nhớ đệm Ping-Pong.

- Thiết kế RISC-V & Peripherals: Hiện thực hóa lõi RV32E và các khối ngoại vi (UART, WDT, PWM, ADC Interface).

- Mô phỏng mức Module: Đảm bảo các khối chức năng chạy đúng với dữ liệu mẫu từ Giai đoạn 1.

### Giai đoạn 3: Hợp nhất Hệ thống & Firmware

- System-on-Chip Integration: Kết nối toàn bộ các khối qua bus AXI-4, thiết kế bộ giải mã địa chỉ và trình quản lý ngắt.

- Phát triển Firmware: Viết Bootloader nạp Weight, Driver cho các thiết bị ngoại vi và thuật toán Online Learning Lite (Sign-SGD) bằng C.

- Kiểm thử toàn diện: Chạy các kịch bản mô phỏng mức hệ thống để kiểm tra khả năng phát hiện "trôi" cảm biến và chuyển đổi chế độ nguồn.

### Giai đoạn 4: Tối ưu hóa PPA & Thực thi FPGA

- Tối ưu Năng lượng: Chèn Clock Gating, tối ưu hóa các đường Critical Path để đạt tần số mục tiêu.

- FPGA Prototyping: Nạp Bitstream lên board Basys 3, debug bằng ILA và kiểm chứng hệ thống với sensor thực tế.

- Hoàn thiện hồ sơ Tape-out: Trích xuất báo cáo diện tích, công suất và hiệu năng thực tế từ công cụ EDA để nộp báo cáo cuối cùng.

# PHẦN KẾT LUẬN: TẦM NHÌN DỰ ÁN AIRGUARD-AI

Dự án AirGuard-AI SoC là một nỗ lực của nhóm trong việc đưa công nghệ vi mạch tiên tiến vào giải quyết các vấn đề cấp thiết của đô thị thông minh. Thay vì chỉ dừng lại ở các giải pháp quan trắc truyền thống, nhóm chúng tôi muốn hiện thực hóa một hệ thống tự chủ, có khả năng suy luận và tự học ngay tại biên.

Chúng tôi tin rằng, với sự kết hợp giữa kiến trúc RISC-V linh hoạt và nhân NPU hiệu năng cao, AirGuard-AI không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về công suất (< 5 mW) mà còn đảm bảo tính an toàn và bền bỉ trong môi trường công nghiệp. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một hạ tầng đô thị xanh, an toàn và thông minh hơn trong tương lai.